1、人工心肺机体外循环管路（接头）参数

控制价：10元/个。用于体外循环管道接口连接。规格：6*6*6mm/12*12mm/8*6mm/10*10mm/12*12*6mm/10*8mm/10*6mm/6*6mm。

2、微栓过滤器参数

所投产品需在省标目录内。用于心脏直视手术时作为体外循环去除固体栓子和微气泡。规格：成人型/儿童型/幼儿型。由外壳、过滤网、管路、接头组成，过滤器大于40μm，微粒去除率不小于90%。

3、人工心肺机体外循环管道参数

所投产品需在省标目录内。用于心脏直视手术时作为血液循环使用。规格：成人型/儿童型/幼儿型。由管道、接头组成，直径大于2mm，预冲量≤500ml。

4、心内血液回收器参数

所投产品需在省标目录内。用于心脏直视手术时作为体外循环时储存、消泡、过滤心内吸引血。由存血筒、消泡网、过滤网组成，储血量≥1500ml。

7、颅内支架系统参数

所投产品需在省标目录内。用于颅内血管迂曲、载瘤动脉血管条件差患者动脉瘤栓塞手术，适用于颅内远端血管以及细小血管动脉瘤的治疗，或适用于治疗宽颈动脉瘤。属于开环自膨颅内支架，材质为镍钛合金，支架由8组粗长小梁，12组粗长小梁设计。支架近端和远端各有3个不透射线标记带。支架缩短率要低于6.3%，载瘤血管的金属覆盖率为6%-12%。支架需要无头端设计，更好的保护血管壁，提供灵活操作空间。支架系统由自扩张支架，递送导丝及导入鞘组成。产品规格为：3mm*15mm,3mm*21mm,3mm*24mm,4mm*21mm,4mm*24mm,4mm*30mm,4.5mm*21mm,4.5mm*30mm。

11、硅橡胶面部整形填充材料参数

所投产品需在省标目录内。用于供医疗部门用于面部外科矫形与修复，隆颏术小颏畸形，隆鼻术鞍鼻畸形。产品由聚甲基乙烯基硅橡胶材料制成。按适用部位划分，可鼻部填充型号、颧部填充型号、颞部填充型号及下颌填充型号。产品经Co60射线辐照灭菌，一次性使用。可根据体差异选择不同型号产品。

12、硅凝胶填充乳房植入体参数

所投产品需在省标目录内。用于小乳症、乳房缺陷的整形修复及改性手术。产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为原形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经Co60辐照灭菌。可根据个体差异选择不同型号产品。

13、一次性使用纤维环缝合器参数

所投产品需在省标目录内。用于单纯椎间盘突出症患者及髓核单摘、神经根减压后对纤维环进行的修复。适用于单纯椎间盘突出患者，行髓核摘除手术后的纤维环切口缝合。产品由手柄、推杆、穿刺针、导线、非吸收性外科缝线、推结器组成。产品为环氧乙烷灭菌无菌产品，有效期不小于2年。